# 运动物体位移测量实验报告

# 1. 实验目标

开发一个基于经典图像处理与几何视觉的系统，从固定相机拍摄的平面运动视频中测量运动物体的真实物理位移。

# 2. 数据与标定

输入视频目录：dataset

标定点文件：calibration_points.yaml

标定参照为纸上内框，真实尺寸为 50.0mm x 50.0mm。用户按左上、右上、右下、左下顺序手动点击四个角点，程序使用单应性矩阵完成像素坐标到毫米坐标的转换。

# 3. 算法流程

用户点击内框四角，程序读取四点并计算单应性矩阵。

使用 cv2.findHomography 将图像坐标转换到毫米坐标。

用户在初始帧框选运动目标区域。

在目标框内提取 Shi-Tomasi 角点，并使用 Lucas-Kanade 光流逐帧跟踪。

使用 RANSAC 从光流点估计部分仿射变换，更新旋转目标四边形。

当有效点不足或 ROI 漂移时，使用初始目标的 Lab 色度模板重定位，再在旋转 ROI 内重新提取角点。

将目标中心映射到毫米坐标，计算直线位移和累计路径长度。

# 4. 实验结果

| 视频 | 帧数 | 有效帧 | 有效率 | 最终位移(mm) | 最大位移(mm) | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.mp4 | 183 | 183 | 1.0 | 381.443 | 381.501 | ok |
| 2.mp4 | 234 | 234 | 1.0 | 122.398 | 238.234 | ok |
| 3.mp4 | 65 | 65 | 1.0 | 187.045 | 188.045 | ok |
| 4.mp4 | 153 | 153 | 1.0 | 288.511 | 288.511 | ok |
| 5.mp4 | 135 | 135 | 1.0 | 369.684 | 369.684 | ok |
| 6.mp4 | 329 | 329 | 1.0 | 494.328 | 494.452 | ok |
| 7.mp4 | 109 | 109 | 1.0 | 179.64 | 489.26 | ok |
| 8.mp4 | 233 | 233 | 1.0 | 297.273 | 465.91 | ok |

# 5. 曲线与标定示例

1.mp4

2.mp4

3.mp4

4.mp4

5.mp4

6.mp4

7.mp4

8.mp4

# 6. 说明与局限性

当前数据集中没有人工标注的真实位移，因此本报告不计算误差百分比。若后续提供真实位移，可追加误差统计。

标定精度依赖手动点击的角点和内框真实尺寸；光流跟踪依赖初始目标框、RANSAC 内点质量和模板重定位效果。若相机发生移动或目标离开标定平面，测量结果会产生误差。